[image: image1.png]


[image: image2.jpg]Y Evalua’ %
o %,

ISO 9001:2008



ОБЩИНА ПЕЩЕРА

4550 гр.Пещера, ул. "Дойранска епопея" № 17
тел.: (0350) 6-22-03, 6- 22-08, факс: 6-41-65 

URL: http://www.peshtera.bg
ОБЩИНАТА Е СЕРТИФИЦИРАНА ПО ISO 9001:2008

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
за изпълнение на обществена поръчка с предмет 

„Доставка на  употребяван специален автомобил тип-
мотометачка  с обем на бункера минимум 6 куб.м. за нуждите на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр.Пещера“
I.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Описание на предмета на поръчката
Предмет на възлагане на настоящата поръчка е Доставка на употребяван специален автомобил тип-мотометачка с обем на бункера минимум 6 куб. м. за нуждите на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр.Пещера“
Резултатите от изпълнението на предмета на договора се приемат с двустранно подписан от страните приемо-предавателен протокол, в който се описва техническото състояние на доставения специален автомобил тип-мотометачка.

В случаите когато резултатът от изпълнението не съответства на Техническата спецификация и Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника, определен за изпълнител или доставения специален автомобил тип-мотометачка е в неизправно техническо състояние след изпробването му или с лошо цялостно състояние, Възложителят може да откаже доставката или да върне доставения автомобил със задължителни указания за отстраняване на констатираните недостатъци. В тези случаи, определената от Възложителя комисия изготвя констативен протокол в който определя нов подходящ срок за отстраняване на констатираните недостатъци.
         Доставката се счита за изпълнена след окончателно приемане от страна на Възложителя като в този случай се подписва двустранен приемо- предавателен протокол без забележки.

         Възложителят придобива собствеността върху доставения специален автомобил тип-мотометачка от момента на приемането му от комисия определена да установи съответствието на доставения специален автомобил с определените технически параметри, посочени в Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника, определен за изпълнител на поръчката, с подписване на двустранен приемо- предавателен протокол без забележки..

2. Мястото на изпълнение 

Място на извършване на доставката, предмет на поръчката е гр.Пещера, Община Пещера, ремонтна база на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“,  ул. „Димитър Горов” №16
         ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ГАРАНЦИОНЕН СРОК  
         1. Договорът за обществена поръчка влиза в сила от датата на подписването му и има действие до изтичане на гаранционния срок на доставения употребяван специален автомобил тип-мотометачка, предложен от участника, определен за изпълнител на поръчката.
        Гаранционният срок започва да тече от датата на предаване на доставения специален  автомобил, тип-мотометачка, с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол от определени от страна на Изпълнителя и Възложителя лица.
        2. Срокът за доставка на специален автомобил тип-мотометачка, e в рамките на предложения от участника срок в  календарни дни, считано от датата  на  сключване на договора за обществена поръчка до датата на доставка на мястото на изпълнение.         
          Срокът за доставка не трябва да бъде по-дълъг от  30 (тридесет) календарни дни.
        3.Гаранционен срок

        Гаранционният срок на доставения употребяван специален автомобил тип-мотометачка е по предложение на участника, който не може да бъде по-малък от 12 (дванадесет) месеца.

       Гаранционният срок започва да тече от датата на предаване на доставения специален автомобил, тип-мотометачка, с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол от определени от страна на Изпълнителя и Възложителя лица.
       Гаранционният срок е срока, в който Изпълнителя носи отговорност за изправността и нормалното функциониране на автомобила и при възникнали повреди и нарушения в работата му, които не са в резултат на неправомерни действия на трети лица или неправилната му или не по предназначение употреба, нито се дължат на ПТП, които Изпълнителя е длъжен да отстрани и поправи за своя сметка.

       В гаранциония срок, Изпълнителят е длъжен да извършва гаранционно обслужване (техническо обслужване и ремонт) на доставения употребяван специален автомобил, тип-мотометачка. Гаранционното обслужване включва и замяна на счупени или повредени части с нови и оригинални такива.

      Изпълнителят извършва гаранционно обслужване (техническо обслужване и ремонт) в рамките на гаранционния срок на доставения специален автомобил в определения от Възложителя 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от датата на уведомяване за повредата.
          ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
          1. Доставеният специален автомобил тип-мотометачка следва да отговаря на следните   изисквания:

         1.1 Да е преминал технически преглед (за употребяваните автомобили) и в пълна техническа изправност, окомплектован с необходимите за движението и работата му по предназначение средства, както и в състояние, годно за привеждането му в незабавна експлоатация.
        1.2. Да е с добър външен вид- без повреди и дефекти, всички устройства в автомобила следва да са в пълна изправност, автомобила да е с ненарушена цялост на корпуса и на боята, без ръжда и изгнивания на материала, от който е изработен, снабден и окомплектован с всички необходими за движението и работата му вещи и устройства, включително, както и резервна гума, триъгълник, аптечка, крик. Автомобила следва да е обозначен като „специален“ в съответствие с действащото законодателство.

         1.3. Да разполага с необходимите документи, удостоверяващи техническите характеристики на същия и всички необходими според вида и конструкцията си документи за покриване изискванията за първоначална регистрация и движение по смисъла на Закона за движението по пътищата и специалните подзаконови нормативни актове, включително сертификати за съответствие, фабрични данни от проведени тестове, сертификат за произход и др., които следва да се представят пред органите на МВР-КАТ при регистрацията.

          IV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

      1.Употребяваният специален автомобил тип-мотометачка с обем на бункера минимум 6 куб.м.  трябва да отговаря на следните изисквания:
	Технически характеристики

	Изискуеми параметри

	Употребяван 
	Година на производство не по-рано от  2003г.

	Изминат пробег 
	Максимум 150 000 км

	I.Базов автомобил 
	Марка, модел

	1. Колесна формула
	4х2

	2.Технически допустимо общо тегло на автомобила 
	· минимум 18000 кг

	3. Междуосие на автомобила
	· максимум  3200 мм

	4. Обща дължина на автомобила с надстройката  и предните четки 
	· максимум 7200 мм 



	5. Двигател
	· дизелов;

· екологична норма  минимум  ЕВРО 3;

· мощност ДВГ – минимум 160 kW;

· ауспух изведен над кабината

	6. Скоростна кутия
	· механична или автоматична

· минимум 16 степенна

	7. Спирачна система
	· пневматична с ABS или еквивалент

· паркинг спирачка

· моторна спирачка 

	8. Окачване
	· първа ос – управляема с механично окачване

· втора ос – задвижваща с механично окачване и блокаж на диференциала

	9. Гуми
	· с размер минимум 295/80 R 22,5 

· нови или с ресурс не по-малко от  90%

	10. Кабина
	· 1+1 места

· волан ляво разположен

· допълнително долно стъкло на дясна врата за по-добра видимост при работа

· тахограф

· климатик

· моточасовник

· монитор с камера за задно виждане за контрол на почистването



	II. Надстройка  - мотометачна, вакуумен тип  
	Марка, модел

	1. Бункер за отпадъци
	· обем минимум 6 м3 с ревизионен отвор 

· заден капак с хидравлично отваряне 

· хидравличен цилиндър за повдигане на бункера при разтоварване 

	2. Система за събиране на отпадъци
	· вакуумен тип

· автономен дизелов двигател с мощност минимум 75 kW, задвижващ вакуумен вентилатор с номинални обороти минимум 2600 об/мин

· засмукваща система  по една отляво и отдясно на автомобила разположена между първа и втора ос , с управление  на спускане и странично изнасяне с по 2 броя водещи колелца  за всяка 

·  допълнителна клапа за едрогабаритни отпадъци на лявата и дясната  засмукваща система

· четири броя гъвкави  засмукващи  маркучи с диаметър минимум 235 мм, по два броя отлявата и дясната страна свързващи бункера със засмукващата система

	3. Четки
	· два броя лява и дясна четки пред автомобила с диаметър минимум 700 мм с хидравлично управление от мястото на водача и изменящи широчината на метене минимум 3000 мм

· два броя четки отлявата и отдясната страна на автомобила между първа и втора ос  пред засмукващия отвор с диаметър минимум 450мм

· един брой хоризонтална четка между първа и втора ос  пред засмукващия отвор

· система за регулиране натиска на четките

	4.Система за почистване на твърди наноси и плевели върху пътната настилка
	· два броя стъргалки отлявата и дясната страна на автомобила с пневматично разширяване и спускане от мястото на водача
· регулиране натиска при почистване

	5. Водна система на оросяване при метене и миене
	· резервоар за чиста вода с вместимост минимум 1000 л. и нивомер 

· връзка с кран за пълнене на резервоара

· хидравлично задвижваща водна помпа 

· дюзи за оросяване на всяка четка с включване и изключване от мястото на водача

· предна рейка за оросяване пред автомобила

· допълнителна водна помпа за миене с хидравлично задвижване с налягане 20 бара и дебит минимум 120 л./мин.   и  воден струен пистолет с маркуч 10 м за ръчно миене

	6. Пулт за управление в кабината на водача
	· многофункционален пулт с дисплей за управление на надстройката, разположен в кабината на водача със следните функции:

- вкл./изкл. на автономния дизелов двигател;

- вкл./изкл. смукател на лява и дясна странична четки;

- отваряне и затваряне на смукателна клапа на лява и дясна странична четки;

- управляване оборотите на дизеловия двигател;

- управляване оборотите на въртене на странични лява и дясна четки;

- управляване натиска на странични лява и дясна четки;

- управляване оросителна система на предни четки;

- управляване оросителна система на ляв и десен смукател;

-управляване оросителна система средна централна четка;

- управляване оросителна система на странични лява и дясна четки;

- вдигане на бункера за отпадък;

- отваряне заден капак на бункера за отпадък;

- вкл./изкл. режим на работа на дясна странична четка;

- вкл./изкл режим на работа на лява странична четка;

- управляване на страничното изместване на ляв и десен смукатели;

- вкл./изкл. водна система;

- вкл./изкл. маркуч на ръчно миене;

- управление на предни лява и дясна стъргалки;

	7. Светлинна сигнализация  и осветление
	· фарове с мигачи 

· задни стопове

· странични мигачи и габарити от лявата и дясната страна
· жълти сигнални светлини на покрива на кабината
· жълти сигнални лампи на задния капак на бункера
· два броя прожектори от лявата и дясната страна на бункера за осветление на предните четки и системата за почистване на наноси
· прожектори от лявата и дясната страна за осветление на четките и засмукващия отвор
· звуков и светлинен сигнал за заден ход

	8. Система за безопасност
	· опора за блокиране от самоволно спускане на коша при вдигнато положение на коша

·  светлоотразителни ивици за осигуряване безопасността на движението;

·  автоматично вдигане на четките и смукателя при включване на заден ход;

·  затваряне на капака на бункера чрез бутон, разположен в задната част на машината с възможност за визуален контрол при затваряне  капака на бункера;
· авариен бутон до водача за изключване работата на машината

	9. Техническо състояние на автомобила
	· автомобила да е без корозия 

· технически напълно изправен 

· всички функции на автомобила и надстройката да са работещи

· гаранционен срок минимум  12 месеца


V.ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1.Приемането на извършената доставка на специален автомобил тип-мотометачка се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица. 
           2. Приемането и предаването на извършената доставка на специален автомобил, тип-мотометачка се удостоверява с подписване от лицата по т.1 на двустранен Приемо-предавателен протокол без забележки, съдържащ пълното описание и техническите параметри и характеристики на доставения специален автомобил.



