- ОП №1 - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ и ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ:

  - ОП №1 Проект за “Изграждане на продължение на ул. “Ст. Караджа“ от о.т.298 до о.т.249 между кв.27 и кв.80 и от о.т.253,298б,254 между кв.27 и кв.30в“

/Трасе на улица между кв.27 и кв.80 с осови точки 253,298б,297,253,252,251,249 и трасе на улица между кв.27 и кв.30в с осови точки 253, 298б, 254 по РП на гр. Пещера, Община Пещера, обл. Пазарджик /

І.ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ЗАДАНИЕТО

1.Настоящето задание е изготвено съгласно чл.13,ал.2 от Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, във връзка с необходимостта за осигуряване на финансиране за  инвестиционен проект / Трасе на улица между кв.27 и кв.80 с осови точки 253,298б,297,253,252,251,249 с дължина 155,00 м и трасе на улица между кв.27 и кв.30в с осови точки 253,298б, 254 с дължина 38,00 по РП на гр. Пещера, Община Пещера обл. Пазарджик /

2.Община Пещера има необходимост за подобряване на транспортните връзки в източната част на гр.Пещера, в жилищният район Изток с осигуряване на преки връзки на жилищния район с централната градска част на гр. Пещера и бърза връзка с източен околовръстен път,свързващ Път ІІ-37 ,гр.Панагюрище–гр. Пазарджик – гр.Пещера   с  Път ІІІ-377 гр.Пещера-гр.Брацигово- с.Равногор. Улицата е продължение на ул.“Симон Налбант“ и играе ролята на централна улица в квартала.

ІІ.ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

1.Целта на проекта, обект на поръчката е да се подобрят трайно транспортните връзки и възможности, условията за безопасността на движението на моторните превозни средства по цитираните улици, както се създадат условия за движение на  пешеходците по тротоарите.

Да се регулира движението и поставят необходимите хоризонтални и вертикални маркировки и сигнализация.

2.Проектните решения да бъдат съобразени както със съществуващия регулационен план, така и с Проекта за ЧИ на ПУП –ПР  за Трасе на улица между кв.27 и кв.80 с осови точки 253,298б,297,253,252,251,249 с дължина 155,00 м и трасе на улица между кв.27 и кв.30в с осови точки 253,298б, 254 с дължина 38,00 по РП на гр. Пещера, Община Пещера обл.Пазарджик и   съществуващото положение на улиците и околното застрояване.

Надлъжният профил на тротоарите и уличното платно да се съобразят с околното застрояване  и нивелетния  план.

3.Да се осигури съответствие на проектните решения с изискванията на действащите в Република България законодателство,норми и стандарти.

ІІІ.ФАЗА НА ПРОЕКТИРАНЕТО

Проекта да се разработи  еднофазно,  във фаза Технически проект

ІV. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ

1.Обемът и съдържанието на проектите ще бъдат съгласно Договор за проектиране и при спазване нормативите и законовите изисквания действащи към момента.

2.Проекта да отговарят на изискванията на Наредба №01/4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Норми за проектиране на пътища и Наредба №2/2006 год. за планиране и проектиране на комуникационно –транспортните системи в урбанизираните територии. Правила и норми за проектиране на улични настилки,Наредба №6/2003 год. за Изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

3.Техническият проект следва да включва следните проектни части:

- Част  „Геодезия“

1.Да се извърши обстойно проучване и заснемане на терена и всички пътни връзки в който ще се включат новите участъци.

2.Да се изготви план с трасировъчни данни и вертикална планировка

3. Да се заснемат и покажат всички съществуващи съоръжения и елементи на инженерната инфраструктура /капаци на РШ и СК, подземни кабелни и други кабелни мрежи и съоръжения по улицата и тротоарите/.

- Част „Пътна“

1. Техническите параметри на улиците се определят по класа на улицата, съгласно Наредба №2 от 29.06.2006 год. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии при определени параметри.

2. Цитираната  улици е  трета категория - улици от първостепената улична мрежа,  съгласно чл137,ал.1,точка 3  а  от ЗУТ .

3. Да се посочат в проектите елементите на улицата:

- Клас на улицата

- Проектна скорост

- Режим на кръстовищата и пътни връзки,регулиране с пътни знаци

- Габарит на улицата

- Максимален и минимален наклон

- Брой на пътните ленти за движение

- Широчина на лентите за движение

- Широчина на пешеходни пътеки и др.

Ситуационното решение на улицата да е съобразено с плана за регулация на гр.Пещера а котите  от нивелетния план  за кръстовищата и съществуващите пътни връзки. Проекта  да обхваща  до 10 м. връзките със съседните улици и връзките и подходите с настилките на съществуващите улици .

4.Да се посочат и обосноват елементите на конструкцията на пътя, като Тип на асфалтовата настилка за категория на движение, състоящо се от горен покривен пласт-плътен асфалтобетон-Марка,смес,Марка битум, дебелина и носимоспособност, Основен пласт– минералбетон /трошен камък с подбрана зърнометрия, подосновен пласт-вид на материала, дебелина; изисквания и уплътняване на земната основа .

5. Да се посочат и  обосноват елементите от конструкцията на тротоарите ,като изискванията на възложителя са за  предвиждане понижения на бордюрите , където е необходимо и където може да се съобрази с предвиждане  за застрояване  и други.

6. По  единия тротоар да се проектират шахти с два броя обсадни тръби Ф80  за бъдещо развитие и влизане на  кабелните оператори ,мрежата за улично осветление и кабела за радио-точките. Да се поставят метални тръби на кръстовищата за  преминаване на бъдещи подземни кабелни линии.

- Част „Временна организация и безопасност на движението“

- Част „ПБЗ“

- Част „ПБ“

- Част ВиК

Да се изготви работен проект за заустване на  необходими  нови дъждоприемни шахти в съществуващ колектор и рехабилитация на съществуващи дъждоприемни шахти.

Подробна  Количествено стойностна сметка

Да се изготвят подробни количествени сметки за част ВиК и Пътна,ЕЛ  със следни елементи на ценообразуване /Цени на труд, цени на материали, Цени на машиносмени, допълнителни разходи, доставно складови разходи, печалба и др.  актуални за страната, средни  като се ползва Справочника за цените в строителството на Консорциум СЕК  от последен брой и имайки предвид региона.

Количествено стойностната сметка да се представи в три екземпляра на хартиен и магнитен носител.

Част ЕЛ

Всяка част от проекта да съдържа следната информация:

- Чертежи,който изясняват предлаганите проектни решение в съответните препоръчителни мащаби;

- Обяснителна записка ,поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда ;

- Обосновка за фунционално,композиционно решение и избор на строителни материали и технологии;

- Изчисления, обосноваващи проектните решения, които

- се включват по преценка на проектанта, или когато се изискват със заданието за проектиране.

V.ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

Проекта да бъде представен  в 5 екземпляра . и 1 (един) на електронен носител в PDF формат на изготвения „технически проект, което се удостоверява с подписването на двустранен приемо-предавателен протокол.

ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТО-СМЕТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ДА СЕ СПАЗВАТ СЛЕДНИТЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

1.ЗУТ, Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

2.Противопожарните  строително-технически норми

3.Санитарно- хигиенните нормативи.

ІV. ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

1.Задание за проектиране

2.Скица –извадка от действащия ПУП с виза за проектиране

3.Изходни данни за проектиране от експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура ще се представят допълнително.

ИЗГОТВИЛИ :

1………………………..

Директор на  Дирекция “ТСУ”

/инж.Стела Павлова /

2. ……………………….

Главен инженер:

/инж. Лили Толева /

3………………………..

Гл.експерт “ТИ ”

/инж. Петър Абрашев /