ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ – ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА

Изготвяне на  Инвестиционен проект и  ПСД за обект : ,,УКРЕПВАНЕ  НА СВЛАЧИЩА В ГР. ПЕЩЕРА

ПОДОБЕКТ  1 - ,,УКРЕПВАНЕ  НА СВЛАЧИЩЕ	N PAZ 21.56277-03 В МЕСТНОСТ „ДРЪЩА“ ГР. ПЕЩЕРА, ОБЩИНА ПЕЩЕРА“

ПОДОБЕКТ  2 - ,,УКРЕПВАНЕ  НА СВЛАЧИЩЕ	N PAZ 21.56277-03 В МЕСТНОСТ „ДРЪЩА“ ГР. ПЕЩЕРА, ОБЩИНА ПЕЩЕРА“

І.ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ЗАДАНИЕТО

1.   Настоящото задание за проектиране е изготвено съгласно чл.13,ал.2 от Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, във връзка с необходимостта за осигуряване на финансиране за укрепване на свлачища в гр.Пещера

Целта на заданието е изработване на технически проекти за укрепване на свлачища N PAZ 21.56277-03 В МЕСТНОСТ „ДРЪЩА“ ГР. ПЕЩЕРА, ОБЩИНА ПЕЩЕРА“ N PAZ 21.56277-03 В МЕСТНОСТ „ДРЪЩА“ ГР. ПЕЩЕРА, ОБЩИНА ПЕЩЕРА“

- СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

- ПОДОБЕКТ – 1 „УКРЕПВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛО СВЛАЧИЩЕ N PAZ 21.56277-03 В МЕСТНОСТ „ДРЪЩА“ ГР. ПЕЩЕРА, ОБЩИНА ПЕЩЕРА“

Свлачище, регистрирано под N PAZ 21.56277-03, попада  извън  регулационните граници на гр. Пещера. Състои се  от два съседни свлачищни участъка на обслужващ път в югозападния край на гр. Пещера в местността „Дръща“. Пътят започва, като отклонение от републикански път  II-37 Пазарджик – Пещера-Батак и обслужва напорен водоем за питейно водоснабдяване на гр. Пещера. Свлачището се състои от два съседни участъка на отстояние от 50m един от друг. Свлачищния процес е възникнал през първата седмица на м. февруари, 2015г. – 02.02.2015 г., след паднали обилни атмосфермни валежи и снеготиопене. Геодинамичния процес се е активизирал отново на 07.02.2015 г. Свлачищните участъци са с фронтална форма. Възникнали са на склон с югоизточна експозиция и наклон около 60°.

- Свлачищния участък N1 е с размери 21/15 m и площ от 0.32 dka.

- Свлачищния участък N2 е с размери 22/12 m и площ от 0.26 dka.

- Общата засегната площ възлиза на 058 dka.

Главният свлачищен откос е с височина около 3 m и при двата участъка. Наблюдава се нефункционираща според предназначението си затлачена дренираща тръба при свлачищен участък N 2. Налице са надлъжни пукнатини на срязване. Част от пътното платно с широчина около 1,30 m е пропаднало. Свлечените маси са достигнали до УПИ I-56, което е довело частично разрушаване на оградата на имота. Налице са свлечени едри валуни и земни маси в границите на имота.

- ПОДОБЕКТ – 2 „УКРЕПВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛО СВЛАЧИЩЕ N PAZ 21.56277-04 НАД УЛ. „ХАДЖИ ДИМИТЪР“, КВ.. 150, ГР. ПЕЩЕРА, ОБЩИНА ПЕЩЕРА“

Свлачище, регистрирано под N PAZ 21.56277-04 попада извън  регулационните граници на гр. Пещера. Свлачищния участък се намира южно от кв. 150, над ул. „Хаджи Димитър“ между о.т. 711 – 712 и под открит канал на геозащитно съоръжение срещу поройни свлачища.  Попада в мест. „Куртовица“ и представлява склон със северна експозиция и стръмен наклон 50 – 60°. Най крайните сгради на града са разположени непосредствено в петата на склона. През 2010 г. в района са изградени :

- съоръжения за предотвратяване на склоновите ерозионни процеси чрез полагане и анкериране в отделни участъци на стомано-телени мрежи;

- габиони за намаляване надлъжния наклон на деретата;

- изпълнени са залесителни мероприятия;

- хидротехническо съоръжение за отвеждане на повърхностните води от водосборната област – поясен отводнителен, облицован канал с дължина 455m, ширина на коритото 1.0 m и дълбочина  1.0 m, оразмерен за провеждане на водно количество от 0.460 m3/s. Каналът е разположен напречно на склона.

На 10.03.2015 г. са констатирани  свлачищни процеси в склона с изградени геозащитни съоръжения. Свлачищния процес е развит по няколко хлъзгателни повърхности, формирани непосредствено под и над изградения отводнителен облицован канал.

В следствие на геодинамичните процеси, проявени по-висока кота, каналът е затрупан със свлечени земни маси в участък от 20-30 m. Проводимостта му е напълно ограничена и съоръжението не може да функционира.

От ръба на канала, в посока към жилищните сгради се формирт други хлъзгателни повърхнини. Главния свлачищен откос е маркиран от ясно изразена денивелирана пукнатина с отстъп до 10 - 20 см. в участък с дължина 200 m. Пукнатината се проследява по цялата траншея на канала, преминаваща по северния склон над града. Тя е отворена, като максималната наблюдавана ширина е до 15 см. Засегнатият от свлачищни процеси участък е с фронтална форма и расмери:

- по направление на движението на свлачищните маси – 200.0 m;

- напречно на движението на свлачищните маси – 18.0 m;

- площ – 3,6 dka.

Склонът е с дестабилизирани земни маси и с много голям наклон, а отстоянието от сградите е единствено уличното платно.

ІІ. ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Целта на инвестиционния проект е:

1.Да изясни конкретните проектни ,ситуационни решения в степен,осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР за укрепване на свлачището

2.Да осигури възможност за ползването на проекта ,като документация за  осигуряване на финансиране ,договаряне и изпълнение на строителството

ІІІ..ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕТО

1.Проекта да осигури съответствие на проектните решения /разработки/ с изискванията на чл.169 от ЗУТ

2.Техническия проект да  отговаря на изискванията на Наредба №4/2001 год. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти,

3.  Техническия проект да  отговаря на изискванията на  Наредба № 12 /2001 год.за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони   заедно с със следните технически нормативни актове:

  - Норми за натоварвания и въздействия върху сгради и съоръжения (ННВВСС) (отпечатани в Бюлетина за строителство и архитектура (БСА), бр. 4 от 1989 г.);

  - Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (НПССЗР) (отпечатани в специализирано издание на Комитета по териториално и селищно устройство и Българската академия на науките, 1987 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 6 от 1989 г.; БСА, бр. 1 от 1989 г.);

  - Наредба № 1 от 1996 г. за проектиране на плоско фундиране (НППФ) (ДВ, бр. 85 от 1996 г., отпечатана заедно с Нормите за проектиране на плоско фундиране в БСА, бр. 10 от 1996 г.);

  - Норми за проектиране на пилотно фундиране (НППилФ) (отпечатани в БСА, бр. 6 от 1993 г.);

  - Норми за проектиране на подпорни стени (НППС) (отпечатани в БСА, бр. 10 от 1986 г.; изм., БСА, бр. 8 от 1990 г.);

  - Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (НПБСК) (отпечатани в БСА, бр. 6-8 от 1999 г.);

  - Норми за проектиране на стоманени конструкции (НПСК) (отпечатани в специализирано издание на Комитета по териториално и селищно устройство, 1987г.).

4. Проекта за геозащитните строежи и мероприятия трябва да осигури:

  - експлоатационна годност и дълготрайност на строежите и на терените под и около тях;

  - сигурност срещу повреди и разрушения, в т. ч. и на съседни строежи (обекти);

  - опазване на околната среда.

5. Проектирането и изпълнението на геозащитни строежи и мероприятия да  включва:

Мотивирано решение за вида на укрепването или комбинация от технически решения, включващи:

  - повърхностна обработка (изолация и защита) на свлачището, облицоване, залесяване, ограждане, осушаване, инжектиране и тампониране на пукнатини и каверни, заравняване, покриване с геосинтетични и други подобни материали;

  - водозащита и дрениране на свлачището - повърхностни дренажи, канавки и шахти, вкопани дренажни траншеи, дренажни кладенци, дренажни сондажи, дренажни тунели, затревяване и др.;

  - подпиране на свлачището - контрабанкети, контрафорси, подпорни стени, буни, габиони, опорни насипи, усилени с геосинтетични и други материали, стабилизиране с цимент и др.;

  - укрепване на свлачището с подпорни конструкции: бетонни или стоманобетонни подпорни стени (конзолни или анкерирани); сондажно-изливни пилоти или шлиц-стени със или без стоманобетонен ростверк върху тях, конзолни или анкерирани; шлицови ребра; стоманобетонни кладенци (конзолни или анкерирани), анкерирани стоманобетонни плочи и др.;

  - подпиране на свлачището с подземната част на нови сгради или съоръжения, съответно оразмерени и конструирани.

ІІІ.ФАЗА НА ПРОЕКТИРАНЕТО

Проектите да се разработят поотделно за двете свлачища  еднофазно, във фаза Технически проект

1. Проектирането и изпълнението на геозащитни съоръжения в свлачищните  райони  да се извърши въз основа на:

- конкретни иженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания;

- иженерно-геодезически измервания;

- данни от геотехнически изследвания;

- данни от извършени инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания и геодезически измервания;

2. За направените проучвания и измервания да се изработи инженерно-геоложки доклад.

3.На база данните от инж. геоложкия  доклад да се определят и мотивират техническите изисквания при проектиране на геозащитни строежи и мероприятия в свлачищните  райони.

4. Да се изпълнят  изискванияна при проектиране на геозащитни строежи и мероприятия в свлачищни райони съгласно  определения  клас на свлачищата по изискванията на  Наредба № 12 /2001 год.за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони

ІV. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ

1.Обемът и съдържанието на проектите ще бъдат съгласно Договор за проектиране и при спазване нормативите и законовите изисквания действащи към момента.

2.  Инвестиционните проекти и съдържащ следните части:

- Част Геодезия – тахиметрична снимка на застрашения участък от пътя и терена и изготвяне на ПУП – парцеларен план.

- Част Геология – инженерногеоложки проучвания и изследване на земната основа на авариралия  участък от пътя.

- Част Пътна - представляваща проектно решение за повърхностни отводнителни мероприятия, възстановяване на разрушения  път , настилка и банкета.

- Конструктивна – технически проект за силово укрепване на авариралия пътен участък осигурен да поеме натоварването от преминаващите МПС съгласно категорията на пътя.

- Количествена и стойностна сметка

- Част ПБЗ – план за безопастност и здраве и временна организация на движението по време на строителство.

- План за управление на отпадъците.

Към всеки от проектите следва да бъде представна обща обяснителна записка, както и проектно-сметна документация – количествени сметки по всички части и Обобщена (по всички части) Количествено-стойностна сметка, придружена с анализ на единичните цени за всички видове работи, включени в нея.

3.Всяка част от проекта да съдържа следната информация:

- Чертежи,който изясняват предлаганите проектни решение в съответните препоръчителни мащаби;

- Обяснителна записка ,поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда ;

- Обосновка за фунционално,композиционно решение и избор на строителни материали и технологии;

- Изчисления, обосноваващи проектните решения, които се включват по преценка на проектанта, или когато се изискват със заданието за проектиране.

VІ . ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

Проекта да бъде представен  в 5 екземпля и 1 (един) на електронен носител в PDF формат на изготвения „технически проект, което се удостоверява с подписването на двустранен приемо-предавателен протокол.

ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТО-СМЕТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ДА СЕ СПАЗВАТ СЛЕДНИТЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

1.ЗУТ, Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

2.Противопожарните  строително-технически норми

3.Санитарно- хигиенните нормативи.

VІІ. ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

1.Задание за проектиране

2.Скица –извадка от действащия ПУП с виза за проектиране

ИЗГОТВИЛИ :

1………………………..

Директор на  Дирекция “ТСУ”

/инж.Стела Павлова /

2. ……………………….

Главен инженер

/инж. Лили Толева /

3………………………..

Гл.експерт “ТИ”

/инж. Петър Абрашев /

4……………………….

Гл. спец. „Инвеститорски контрол“

/инж. Радослав Марков/