ПРИЛОЖЕНИЕ №7

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Изпълнение на Обществена поръчка касае покупка и доставка на Бус пътнически M1 със 7+1+1 места със следните параметри, които се явяват, като минимално изискуеми:

т.1	Обем на двигателя: 2 298 cm3

т.2	Максимална мощност в к.с. 135 к.с

т.3	Максимален въртящ момент в  Nm 340

т.4	Брой цилиндри / клапани: 4/16

т.5	Скоростна кутия / брой предавки: ръчна / 6-степенна

т.6	Задвижване: Предно

т.7	Брой турбо компресори: Два

т.8	Гориво: Дизел

т.9	Цвят: Бял

т.10	Нов – неупотребяван Бус

т.11	Дата на Производство след: 01.01.2016 година

т.12	Тип купе: Бус

т.13	Категория и Места: пътнически M1 със 7+1+1 места

т.14	Технически допустима максимална маса - не повече от 3,5 тона

т.15	Филтър за твърди частици

т.16	Горивен филтър със сепаратор за вода

т.17	Aнтиблокираща система на спирачките свързана с 4-те дискови спирачки,

т.18	система за разпределяне на спирачното усилие

т.19	електронна система за подпомагане при екстремно спиране

т.20	Eлектронна система за динамичен контрол на траекторията

т.21	система за тракшън контрол;

т.22	адаптивен контрол на товара (в зависимост дали колата е натоварена или не)

т.23	активна защита против преобръщане;

т.24	система против преобръщане на ремарке

т.25	система за подпомагане на потеглянето под наклон

т.26	система за повишено сцепление при неравни/хлъзгави настилки

т.27	Въздушна възглавница за водача

т.28	Механично регулиране на седалката на шофьора

т.29	Климатик за предните пътници

т.30	Преден подлакътник

т.31	Радио с вграден дисплей + Bluetooth

т.32	Eлектрически стъкла

т.33	Регулируеми, отопляеми електрически странични огледала

т.34	Поленов филтър

т.35	Заключване на страничните подвижни врати

т.36	Централно заключване

т.37	Борд компютър

т.38	Двукрила задна врата, отваряща се на 180º

т.39	Дясна странична плъзгаща се врата

т.40	Топло и звукоизолация на тавана и стените.

т.41	Облицоване на тавана.

т.42	Странични ABS панели.

т.43	Под, отговарящ на изискванията за превозни средства категория М1.

т.44	Прозорци от лявата и дясната страна, изработени от единично стъкло.

т.45	Осветление в пътническия отсек.

т.46	Седалки с три-точкови колани, отговарящи на изискванията за превозни средства категория М1.

т.47	Електрическо стъпало, разположено под страничната плъзгаща се врата.

т.48	Отопление в пътническия сектор.

т.49	Вътрешно огледало за обратно виждане.

т.50	Хидравлична платформа за инвалидни колички и оборудване за укрепване и обезопасяване на една инвалидна количка.

•	Всеки участник следва да представи технически спецификации с характеристиките на предложените автомобили, като следва да покриват минималните изисквания на Възложителя, посочени в настоящата Техническа спецификация.

•	Изпълнението на поръчката стартира от датата на подписване на договора с изпълнителя.

•	Доставените автомобили, трябва да отговарят на всички действащи нормативни документи на Българското законодателство, Европейски директиви, регламенти и правила към датата на доставка.

•	Участникът е длъжен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съпътстващите доставката документи, необходими за по-нататъшното й ползване по предназначение, като сертификати, разрешителни, инструкции, всички необходими съпътстващи документи за извършване на регистрация на МПС, съгласно ЗДП и Наредба № І-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчета и пускане в движение на МПС и други.

•	Възложителят си запазва правото, ако при приемане на автомобилите има неотговарящи параметри от Техническата оферта на участника или открити технически неизправности и недостатъци, да не подпише приемо-предавателен протокол и да не приеме доставката.

•	Всички такси и разноски по регистрация на автомобилите /дължими данъци, нотариални такси, екотакси и др./, са за сметка на Изпълнителя.